# Тестовое задание

Разработка программы с ИИ для анализа изометрий трубопроводов

Разработайте программу или сервис с использованием искусственного интеллекта, который принимает PDF с изометрическими чертежами трубопроводов и автоматически:

рассчитывает длину каждой трубопроводной линии;

определяет количество мест установки опор и задвижек;

извлекает координаты ключевых точек;

сохраняет связи между точками в формате, пригодном для дальнейшего построения пространственной модели.

Технологический стек, модель и способ её подключения выбирает кандидат. Допускается использование готовых моделей, внешних API, OCR и библиотек обработки PDF.

# Исходные материалы

Предоставляются:

PDF с изометриями — 307 страниц;

иллюстрированный пример разбора одной линии LC_1031, показывающий ожидаемый результат.

Пример демонстрирует подход к расчёту, разметке и представлению данных. Программа должна самостоятельно обрабатывать остальные линии.

Одна линия может занимать несколько листов. Такие листы необходимо объединять по обозначению линии и ссылкам на продолжение.

# 1 Источники данных

Все расчёты и определения выполнять по графической части изометрии и нанесённым на неё размерам, координатам и обозначениям.

Запрещено получать длины и количества из:

спецификаций материалов;

таблиц «Длины отрезков»;

других таблиц с готовыми длинами или количествами.

Эти области должны быть исключены из данных, используемых ИИ и расчётным алгоритмом.

Разрешается использовать обозначение линии и номера листов из штампа для идентификации и объединения чертежей.

Нельзя определять физическую длину трубы по масштабу изображения или расстоянию в пикселях.

# 2 Расчёт длины

Для каждой линии программа должна определить:

длину основного маршрута;

длину каждого ответвления;

суммарную длину всех уникальных участков линии.

Под длиной в этом задании понимается сумма явно нанесённых размеров, последовательно покрывающих трассу. Радиусы отводов и длины трубных заготовок отдельно не восстанавливаются.

Необходимо:

связать каждый принятый размер с соответствующим участком;

исключить повторный подсчёт одного участка;

не складывать общий размер с входящими в него частями;

учитывать продолжение линии на других листах;

сохранять формулу расчёта и источник каждого размера.

Например, размер, задающий положение опоры внутри участка, не должен повторно увеличивать длину этого участка.

Если размерная цепочка неполная, программа должна показать подтверждённую сумму и отметить непокрытые участки. Такой результат нельзя обозначать как полную длину линии.

# 3 Подсчёт опор и задвижек

Опоры и задвижки определять по изображениям и обозначениям на изометрии.

В рамках задания одна опора — это одно физическое место опирания трубопровода. Несколько выносок деталей одного опорного узла не считаются отдельными опорами.

Необходимо:

отметить каждое найденное место опирания;

отметить каждую найденную задвижку;

присвоить элементам уникальные идентификаторы;

привязать элементы к линии и участку;

исключить повторный подсчёт при переходе между листами.

Другие виды арматуры не следует автоматически относить к задвижкам. Если тип элемента нельзя определить однозначно, его необходимо отметить как требующий проверки.

# 4 Координаты и геометрия

Для каждой линии определить координаты X, Y, Z:

начала и конца;

всех узлов ответвления;

концов ответвлений;

всех поворотов и изменений высоты;

мест изменения диаметра;

точек продолжения на других листах.

Для каждой точки указать уникальный ID, назначение, принадлежность к линии и источник координат.

Разделять:

координаты, непосредственно подписанные на чертеже;

координаты, вычисленные из размеров и направлений;

координаты, которые определить невозможно.

Расчётные координаты должны сопровождаться проверяемым вычислением. Неизвестные значения нельзя заменять нулями.

Все координаты сохранять в исходной системе координат чертежа, с указанием единиц измерения и порядка осей.

Если положение опоры задано размером, определить координаты точки на оси трубы в месте опирания. Координаты подошвы опоры из этих данных не выводятся.

# 5 Связи для будущей 3D модели

Недостаточно сформировать отдельный список координат. Программа должна сохранить, какие точки соединены между собой.

Для каждого участка указать:

уникальный ID;

обозначение линии;

ID начальной и конечной точек;

диаметр DN;

длину;

принадлежность к основному маршруту или ответвлению;

источник исходного размера.

Узел ответвления должен связывать основной маршрут и ветвь. Пересечение линий на изображении само по себе не означает соединение.

Результат должен позволять построить пространственный осевой каркас без повторного анализа PDF. Для поворотов допускается использовать теоретические пересечения осей прямых участков, явно указав это правило.

Построение точных тел отводов, опор и арматуры в обязательную часть задания не входит. Простая визуализация полученного каркаса будет преимуществом.

# 6 Интерфейс и использование ИИ

Пользователь должен иметь возможность:

Загрузить PDF.

Запустить обработку.

Увидеть результаты по линиям и статус их полноты.

Открыть разметку соответствующей изометрии.

Скачать результаты.

ИИ должен участвовать в распознавании или интерпретации чертежа: определении элементов, сопоставлении размеров с участками, восстановлении связей либо аналогичной содержательной операции.

Арифметические расчёты и проверки согласованности должны выполняться программно.

Если требуется ручное вмешательство, программа должна явно показывать, какие действия выполняет пользователь и какие результаты получены автоматически.

# 7 Представление результатов

Предусмотреть выгрузку в Excel для проверки человеком и в JSON для последующего использования в программе.

| Набор данных | Основное содержание |
| --- | --- |
| Линии | Обозначение, страницы, длина основного маршрута и ветвей, суммарная длина, количество опор и задвижек, статус полноты |
| Точки | ID, линия, назначение, X/Y/Z, источник координат |
| Участки | ID, линия, начальная и конечная точки, DN, длина, исходный размер |
| Элементы | ID, тип, линия, привязка к точке или участку, координаты при наличии данных |
| Неопределённости | Страница, участок или элемент, причина, недостающие сведения |

Для проверки результатов необходима размеченная изометрия или фрагменты чертежа, на которых видны:

принятые размеры;

исключённые вложенные размеры;

идентификаторы точек;

найденные опоры и задвижки.

Каждый результат должен быть связан с исходной страницей и соответствующей областью чертежа.

# 8 Что необходимо передать

Работающую программу или сервис.

Исходный код.

Инструкцию по установке и запуску.

Описание используемой модели и роли ИИ.

Результаты обработки предоставленного PDF.

Перечень ошибок и неоднозначных случаев.

Время обработки и стоимость обращений к модели, если используется платный API.

Описание необходимого ручного вмешательства.

Ключи API и другие секреты не должны находиться в исходном коде.

# 9 Как будет проверяться работа

Проверка включает:

повторный запуск программы по предоставленной инструкции;

выборочное сравнение результатов с изометриями;

проверку объединения линии из нескольких листов;

проверку координат и связности трассы;

обработку дополнительного чертежа того же формата;

проверку независимости от спецификаций и таблиц длин.

Изменение чисел в спецификации или таблице «Длины отрезков» не должно влиять на результат анализа изометрии.

Основные критерии оценки: точность, полнота, проверяемость результатов, воспроизводимость запуска и объём необходимой ручной работы. Неопределённость, которую программа обнаружила и объяснила, предпочтительнее выданного без основания точного значения.